KAJIAN KELAYAKAN INVESTASI PENGEMBANGAN SPAM DI KOTA MANADO

(STUDI KASUS DI KECAMATAN MAPANGET)

Lanny Mamudi1), R. J. M. Mandagi 2), Shirly Lumeno 3)

1)  Mahasiswa Program studi Teknik Sipil Pascasarjana Unsrat

2),3)  Staf Pengajar Program studi Teknik Sipil Pascasarjana Unsrat

Abstract

The change of Spatial Plan of Manado City in district Mapanget from the sub service center of the city into a new city center made the growth of infrastructure increased along with the rapid growth of population causing the increasing of drinking water demand in the area. To meet the needs of drinking water in district Mapanget required a water supply system development by conducting a feasibility study so that with the feasibility result is expected to have an effort from the government and the investors to make water supply system investment in the district of Mapanget.

The feasibility study process of water supply system in district Mapanget starts from identifying the factors become an investment feasibility indicator and conducting water supply system development analysis from that indicator. From the analysis of the feasibility factors we perform the economic feasibility calculation of the calculation of Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PP).

The results of identification obtained by water supply system feasibility factors are technical, social, institutional and economic. From each factor is obtained the following results, for technical factors made water supply system distribution system planning that consists of raw water sources are Kuwil Reservoir, production units in the form of installation of water management and pumps, reservoir units and pipeline units. From the social factor, the water requirement in the year of 2025 is 12,585,91 m3 / day and the year 2036 is 19,741,23 m3 / day with the subsidy level of water supply system from the community as much as 51%. As for the institutional factor, management and operation of water supply system is done by the Provincial Government of North Sulawesi in this case UPTD Air Minum Public Works Department of North Sulawesi Province. The results of the calculation of the investment economy of several assumptions on interest rates obtained value of BCR is more than 1, NPV is positive, IRR value is greater than the value of interest rate used and Payback Period for interest rate 5% - 20% less than 15 years so the project is declared feasible to be implemented.

Keywords: Investment feasibility, water supply system, BCR, NPV, IRR, Payback Period

Abstrak

Adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado di Kecamatan Mapanget dari sub pusat pelayanan kota menjadi pusat  kota baru membuat pertumbuhan infrastruktur meningkat disertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu cepat menyebabkan meningkatnya pertumbuhan kebutuhan air minum di wilayah tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan air minum di kecamatan Mapanget dibutuhkan sebuah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan melakukan sebuah kajian kelayakan agar dengan hasil kelayakan tersebut diharapkan ada upaya dari pemerintah maupun pihak investor untuk melakukan investasi SPAM di wilayah kecamatan Mapanget.

Proses kajian kelayakan SPAM di kecamatan Mapanget dimulai dari mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi indikator kelayakan investasi dan melakukan analisis pengembangan SPAM dari indikator tersebut. Dari hasil analisa faktor-faktor kelayakan tersebut kita melakukan perhitungan kelayakan investasi ekonomi dengan metode perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV),  Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP).

Hasil indentifikasi diperoleh faktor-faktor kelayakan SPAM antara lain adalah teknis, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Dari masing-masing faktor tersebut diperoleh hasil sebagai berikut, untuk faktor teknis dibuat perencanaan sistem distribusi SPAM yaitu terdiri dari sumber air baku yaitu Waduk Kuwil, unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan pompa, unit reservoir dan unit jaringan pipa. Dari faktor sosial diperoleh kebutuhan air pada tahun rencana 2025 sebanyak 12.585,91 m3/hari dan tahun 2036 sebanyak 19.741,23 m3/hari dengan tingkat kemauan berlangganan PAM dari masyarakat sebanyak 51 %. Sedangkan untuk faktor kelembagaan, pengelolaan dan pengoperasian SPAM ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini UPTD Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Hasil perhitungan ekonomi investasi dari beberapa asumsi suku bunga diperoleh nilai BCR yang lebih dari 1, NPV bernilai positif, nilai IRR lebih besar dari nilai suku bunga yang digunakan dan Payback Period untuk suku bunga 5% - 20% kurang dari 15 tahun sehingga proyek ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan.

Kata Kunci: Kelayakan Investasi, SPAM, BCR, NPV, IRR, Payback Period

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketersediaan air minum sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia di dunia karena merupakan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan air minum mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di dunia. Target dari MDGs (Millenium Development Goals) yaitu pencapaian angka cakupan pelayanan 80% untuk penduduk perkotaan dan 60 % untuk penduduk perdesaan.

Investasi pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air minum dinilai sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk pembangunan ekonomi yang ditandai dengan semakin berkembangnya industri, permukiman, pemekaran wilayah kota /kabupaten serta makin meningkatnya kebutuhan air minum. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan investasi tersebut sebagai strategi aktif yang di dalam pembangunannya dapat mengundang peran serta tidak hanya pemerintah tetapi juga investor swasta.

SPAM di Kota Manado saat ini di kelola sebagian besar oleh PT. Air Manado, sebagian kecamatan Malalayang dikelola oleh UPTD Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara sedangkan kecamatan Mapanget dikelola oleh PDAM Kota Manado dan UPTD Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Sejauh ini dalam pengelolaan air minum oleh PT. Air Manado, PDAM Manado dan UPTD Air Minum, tingkat pelayanan kepada publik secara rata-rata masih tergolong rendah, hal tersebut dapat dilihat dari  prosentase daerah cakupan layanan dari ketiga pengelola yang mengelola pengadaan air minum yang masih rendah. Cakupan pelayanan PT. Air Manado masih berkisar 27,52% terhadap jumlah penduduk Kota Manado. Untuk penduduk Kecamatan Mapanget cakupan pelayanan PDAM dan UPTD Air Minum saat ini hanya 12,03 % dari 54.640 jiwa yaitu hanya 6.573 jiwa. Dilihat dari persentase tersebut,  pelayanan SPAM masih sangat kecil dari target MDGs untuk penduduk perkotaan, ditambah dalam RTRW Kota Manado tahun 2017 dimana Kecamatan Mapanget dalam perkembangannya mengalami perubahan peruntukkan yaitu menjadi kawasan pengembangan pusat Kota Manado akibatnya akan banyak penambahan bangunan perkantoran, perumahan dan perniagaan yang tentunya disertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat mempengaruhi tingkat kebutuhan air minum.

Berdasarkan gambaran diatas dikecamatan Mapanget itu perlu adanya pengembangan sistem penyediaan air minum yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan air minum baik dari segi kualitas maupun kuantitas .

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1).	Mengidentifikasi faktor - faktor kelayakan pengembangan SPAM di kecamatan Mapanget.

2). 	Menganalisis kelayakan pengembangan SPAM di kecamatan Mapanget.

3).	Melakukan perhitungan kelayakan investasi pengembangan SPAM di Kecamatan Mapanget.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang dimaksud dengan :

1.	Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

2.	Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

3.	Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

Studi Kelayakan SPAM

Studi kelayakan (feasibility study) adalah suatu studi atau pengkajian apakah suatu usulan proyek/ gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak (Sutrisno, 1982). Sedangkan menurut Ibrahim (1998) studi kelayakan (feasibility study) adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha/ proyek dan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha/ proyek yang direncanakan.

Tujuan studi kelayakan adalah mengadakan penilaian terhadap suatu gagasan usaha/proyek. Penilaian tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi atau dibandingkan dengan yang baik atau dengan yang ideal termasuk dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai, persyaratan yang baik serta standar yang seharusnya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 27/PRT/M/2016 tentang penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, studi kelayakan pengembangan SPAM merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial. Studi kelayakan pengembangan SPAM wajib disusun berdasarkan: rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan; hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta kajian sumber pembiayaan.

Aspek-aspek yang akan ditinjau untuk sebuah konsep dasar pelaksanaan kajian kelayakan adalah :

1).	Kelayakan Teknis (Teknologis)

Pengkajian kelayakan teknis teknologis biasa dibuat dari beberapa alternatif yang dikembangkan, kemudian dipilih kriteria alternatif terbaik.

2).	Kelayakan Sosial

Pengkajian kelayakan sosial meliputi penerimaan masyarakat, potensi konflik air baku dan dinamika budaya setempat.

3).	Kelayakan Ekonomi Dan Investasi

Pengkajian kelayakan ekonomi ditentukan dengan cara analisis teridentifikasi alternatif terbaik dalam hal harga termurah yang memenuhi prinsip-prinsip ekonomi. Suatu kegiatan dianggap layak secara ekonomi bila ada tambahan manfaat yang diterima oleh masyarakat akibat adanya suatu kegiatan lebih besar dari biaya proyek.

4).	Kelayakan Kelembagaan

Pengkajian kelayakan ditinjau dari aspek kelembagaan meliputi rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan SPAM.

Investasi

Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang (Mulyadi, 2001).

Dalam menjalankan proyek akan penggunaan investasi pada umumnya menggunakan metode–metode penilaian investasi yang diantaranya adalah penggunaan metode :

1).	Analisis Internal Rate of Return (IRR)

Menurut Kuswadi (2007) Internal Rate of Return (IRR) adalah suatu tingkat bunga (bukan bunga bank) yang menggambarkan tingkat keuntungan dari suatu proyek atau investasi dalam persentase pada saat dimana nilai NPV sama dengan nol. Pada dasarnya IRR harus dicari dengan cara trial & error. Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR yaitu :

IRR =

Dimana :

=  tingkat rate of return

=  tingkat bunga pembanding

=  net present value pada

=  net present value pada

Sinaga dan Saragih (2013) menjelaskan bahwa kriteria dalam menilai kelayakan suatu usaha atau proyek  dari  segi Internal Rate of Return  adalah sebagai  berikut :

Jika :

- IRR ˃ suku bunga yang diterapkan, maka investasi layak.

- IRR ͟˂ suku bunga yang diterapkan, maka investasi tidak layak.

2).	Analisis Net Present Value (NPV)

Metode Net Present Value digunakan untuk menghitung nilai bersih (netto) pada waktu sekarang (present). Net Present Value atau nilai bersih sekarang merupakan selisih antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi (Kasmir dan Jakfar ;2003). Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai NPV adalah :

NPV = {} - C

Dimana :

P  	=  aliran kas masuk

i   	=  tingkat diskon

t   	=  periode umur investasi

C  	=  investasi awal

Jika :

  - Nilai NPV yang sama  atau  lebih  besar  dari  nol,  artinya  suatu  proyek  dapat dinyatakan  bermanfaat  untuk  dilaksanakan.

  - Nilai  NPV  sama dengan nol, berarti proyek tersebut mengembalikan persis sama dengan  nilai  modal  yang  ditanamkan.

  - Nilai  NPV  lebih  kecil  dari nol,  berarti  proyek  tidak  dapat  menghasilkan  senilai  biaya  yang dipergunakan, oleh karena itu pelaksanaannya harus ditolak.

        - Analisis Benefit Cost Ratio (BCR)

Pada tahap awal perencanaan investasi biasanya digunakan metode analisa  Benefit Cost Ratio (BCR). Metode BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek  manfaat (benefit) yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung (cost) dengan adanya investasi tersebut (Giatman; 2006). Rumus umum yang digunakan dalam menghitung nilai BCR yaitu :

BCR =

Sebagai ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode BCR adalah jika :

- BCR  ≥  1 maka proyek layak dikerjakan dan sebaliknya

- BCR  <  1 proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan.

        - Analisa Payback Period

Analisa Payback Period merupakan teknik penilaian untuk mengetahui seberapa lama jangka waktu (periode) yang dibutuhkan untuk  pengembalian investasi dari suatu proyek atau usaha.  Dengan  demikian  payback  period  suatu  investasi menggambarkan  panjangnya  waktu  yang  diperlukan  agar  dana yang  tertanam  pada  suatu  investasi  dapat  diperoleh  kembali seluruhnya.  Rumus yang digunakan untuk menghitung Payback Period adalah

PP  =

Penilaian kelayakan suatu usaha atau proyek dari segi Payback Period adalah jika  :

- PP ˃ umur ekonomis proyek, maka tidak layak

- PP ˂ umur ekonomis proyek, maka layak.

Dari ketiga indikator untuk evaluasi kelayakan ekonomi di atas maka suatu proyek dapat dikatakan layak secara ekonomi apabila ketiga indikator tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut :

1.	IRR  > tingkat suku bunga

2.	BCR   >  1

3.	NPV   >  0

Sumber Air Baku SPAM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 tahun 2015, air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Sumber - sumber air baku meliputi :

1).	Air Permukaan dapat diperoleh melalui sungai maupun danau.

2).	Sumber air tanah adalah sumber air yang terjadi melalui proses peresapan air permukaan ke dalam tanah.

Sistem Jaringan Transmisi SPAM

Untuk pengelolaan air minum perlu adanya suatu jaringan transmisi dari sumber air baku menuju ke daerah layanan air minum dalam hal ini ke rumah penduduk. Sistem pengelolaan air minum ini terdiri dari :

1).	Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/ atau penyedia air baku. Unit air baku dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pengadaan, dan/atau sarana pembawa serta perlengkapannya.

2).	Unit transmisi yaitu yang menghubungkan antara intake dengan instalasi pengolahan air minum.

3).	Unit produksi merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

4).	Unit distribusi merupakan sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

5).	Unit pelayanan merupakan titik pengambilan air. Unit Pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran/kran umum, terminal air, hidran kebakaran dan meter air.

Proyeksi Jumlah Penduduk

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk dapat menggunakan metode yang telah diakui secara umum seperti berikut :

- Model Aritmatik

Model linear Aritmatik menurut Klosterman (1990) adalah teknik proyeksi yang paling sederhana dari seluruh model trend. Berdasarkan hal tersebut, penduduk diproyeksikan sebagai fungsi dari waktu, dengan persamaan:

=  (1 + r.t)

Dimana :

: 	Jumlah penduduk tahun ke t (jiwa)

: 	Jumlah penduduk tahun ke 0 (jiwa)

r 	: 	Laju pertumbuhan penduduk (% pertahun)

t 	: 	Rentang waktu antara P0 dan Pt (tahun)

2).	Model Geometrik

Menurut Klosterman (1990), asumsi dalam model ini adalah penduduk akan bertambah/berkurang pada suatu tingkat pertumbuhan (persentase) yang tetap. Metode geometrik dalam proyeksi penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

=

Dimana :

: 	Jumlah penduduk tahun ke t (jiwa)

: 	Jumlah penduduk tahun ke 0 (jiwa)

r 	: 	Laju pertumbuhan penduduk (% pertahun)

t 	: 	Rentang waktu antara  dan   (tahun)

3).	Metode Selisih Kuadrat Minimum (Least Square)

Metode ini digunakan untuk garis regresi linear yang berarti bahwa data perkembangan penduduk masa lampau menggambarkan kecenderungan garis linear, meskipun perkembangan penduduk tidak selalu bertambah. Rumus yang digunakan :

Pn = a + b N

Dimana :

Pn 	= 	jumlah penduduk pada akhir tahun periode

N 	= 	selisih tahun proyeksi

Kebutuhan Air Minum

Menurut Terence (1991) kebutuhan air baku dalam suatu kota diklasifikasikan

antara lain :

1).	Kebutuhan domestik adalah kebutuhan air bersih untuk pemenuhan kegiatan sehari-hari atau rumah tangga seperti untuk minum, memasak, kesehatan individu (mandi, cuci dan sebagainya), menyiram tanaman, halaman, pengangkutan air buangan (buangan dapur dan toilet).

Kebutuhan air domestik sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, dan konsumsi perkapita.

2).	Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air baku yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti :

a.	Kebutuhan institusional,

b.	Kebutuhan komersial dan industri,

c.	Kebutuhan fasilitas umum, adalah kebutuhan air bersih untuk kegiatan tempat-tempat ibadah, rekreasi, terminal.

3).	Kebocoran air dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah air yang diproduksi oleh produsen air dan jumlah air yang terjual ke konsumen, sesuai dengan yang tercatat di meter-meter air pelanggan.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Air Bersih, Departement Pekerjaan Umum pada Pelita V telah mengeluarkan panduan penyusunan program pelayanan air bersih yang disesuaikan dengan klasifikasi daerah. Klasifikasi daerah tersebut didasarkan kepada jumlah penduduk. Lebih terperinci pedoman penyusunan program pelayanan air bersih suatu daerah disajikan pada tabel 1.

Tabel 1 	Standar Kebutuhan Air Minum Menurut PU Cipta Karya

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 1998

Kelembagaan SPAM

Berdasarkan PP No. 16 tahun 2005, kelembagaan penyelenggaraan SPAM tediri dari kelembagaan di tingkat Pusat, Tingkat Propinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten. Pembagian kewenangan disesuaikan dengan tingkatan pemerintah sesuai dengan tanggung jawabnya. Ada model pengelolaan air minum, yaitu :

1).	Swastanisasi Penuh

Model swastanisasi penuh dapat diterapkan bila semua biaya pembangunan serta pengelolaan sepenuhnya dikuasai dan dilaksanakan oleh swasta. Namun pengelolaan seperti ini harus mempunyai jangka waktu tertentu yang berkisar antara 25-50 tahun. Badan usaha swasta yang mendapatkan hak berdasarkan pelelangan, mengadakan perjanjian dalam penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya.

2).	Model Kerjasama Pemerintah dan Swasta Kemitraan atau KPS ini bisa dilakukan apabila investasi yang ditanamkan untuk pembangunan SPAM ditanggung bersama. Dalam hal ini kedua pihak bisa membuat perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama, dimana tanggung jawab dan kepemilikan sarana, prasarana, fasilitas lainnya serta penyediaan pelayanan ditanggung bersama.

3).	Model Kontrak Kerja

Pengelolaan seperti ini bisa dilakukan bila Pemerintah Provinsi tidak berniat melaksanakan pengelolaan SPAM. Sehingga sebagian atau seluruh dari kegiatan ini diberikan kepada swasta dengan sistem kontrak kerja (bisa berupa kontrak pelayanan, operasi dan perawatan).

4).	Pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi

Pengelolaan seperti ini bisa dilakukan bila semua pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi. Model kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu dipertimbangkan sebagai alternatif pilihan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan materi dan bahan penelitian dari berbagai sumber antara lain studi-studi sebelumnya, buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, tesis maupun peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan identifikasi faktor-faktor penentu  kelayakan  sistem  penyediaan  air  minum.

Untuk melakukan analisa kelayakan maka dilakukan pengumpulan data berupa data sekunder yang meliputi : RTRW Nasional dan Kota Manado, RPIJMN 2015-2019, RI-SPAM Kota Manado, RI-SPAM Bimantara, Wilayah Pelayanan Air Bersih PDAM dan UPTD Air Minum, Kapasitas sumber air baku di PDAM dan UPTD Air Minum, Kapasitas sumber air baku Waduk Kuwil seta data primer yang meliputi : survey lapangan, wawancara dengan pihak terkait dan pengisian kuisioner.

Kemudian melakukan analisa kelayakan berupa : kajian teknis, kajian sosial, kajian kelembagaan dan kajian ekonomi keuangan. Apabila semua tahapan kajian kelayakan dinyatakan layak berdasarkan analisis-analisis yang ada maka hasil dari setiap output yang dicapai dilakukan analisis kelayakan investasi untuk memperoleh hasil layak atau tidak layaknya proyek pengembangan SPAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Analisis Faktor Kelayakan Teknis

Berdasarkan analisa sumber air baku yang terbaik untuk kecamatan Mapanget adalah Waduk Kuwil ditinjau dari segi jarak, elevasi, debit air, kualitas air, sistem aliran airnya gravitasi dan kejelasan kewenangan untuk pemanfaatan air baku. Dimana debit air 4500 liter/detik  dengan sistem aliran air menjadi poin tertinggi untuk dijadikan acuan dalam penentuan alternatif sumber air karena lebih mudah dalam operasional dan pemeliharaannya.

Perencanaan Sistem Distribusi SPAM terdiri dari sumber air baku yaitu Waduk Kuwil, unit produksi berupa IPA dan pompa, reservoir penampung, reservoir Bengkol, reservoir Paniki Atas, unit jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi.

Identifikasi dan Analisis Faktor Kelayakan Sosial

1).	Proyeksi jumlah penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Mapanget dari tahun 2011 sampai tahun 2016 dapat  dilihat pada  tabel 2.

Tabel 2 Data Penduduk Kecamatan Mapanget

| TAHUN | PENDUDUK | PERTAMBAHAN PENDUDUK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Jiwa) | (%) |
| 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | 44.773 50.146 51.174 51.631 52.223 53.716 | 5373 1028 457 592 1493 | 10,71 2,01 0,89 1,13 2,78 |
| Rata - Rata |  | 1490,5 | 2,92 |

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel 2 didapat laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Mapanget adalah 2,92 %. Setelah itu maka dilakukan perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk dari persentase laju pertumbuhan penduduk dengan menggunakan metode Aritmatik seperti pada tabel 3.

Tabel 3 Proyeksi jumlah penduduk

| Tahun Proyeksi | Jumlah Penduduk |
| --- | --- |
| 2016 | 53.716 |
| 2017 | 55.285 |
| 2025 | 69.599 |
| 2036 | 95.521 |

Sumber : Hasil analisis

2).	Rencana Wilayah Pelayanan

Kecamatan Mapanget merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota Manado provinsi Sulawesi Utara terbagi menjadi 10 kelurahan, yaitu Bengkol, Buha, Kairagi Satu, Kairagi Dua, Paniki Bawah, Paniki Dua, Lapangan, Mapanget Barat , Kima Atas dan Paniki Satu.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado tahun 2014-2034 maka Kecamatan Mapanget sebagian besar diperuntukan untuk perwujudan kawasan peruntukan pertanian, kawasan hutan lindung, dan sebagai sub pusat pelayanan kota. Tetapi pada tahun 2017, dikeluarkannya Keputusan Walikota Manado tentang Penetapan Deliniasi Kawasan Kota Baru Manado dengan luas wilayah 5.160 Ha dimana untuk penataan, pengembangan dan pembangunan Kota Baru diarahkan di Kecamatan Mapanget Kota Manado.

3).	Proyeksi Kebutuhan Air

Analisis kebutuhan air dihitung berdasarkan panduan penyusunan program pelayanan air bersih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Air Bersih, Departement Pekerjaan Umum pada Pelita V yang disesuaikan dengan klasifikasi daerah. Klasifikasi daerah tersebut didasarkan kepada jumlah penduduk. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kecamatan Mapanget

| Tahun | Domestik (l/det) | Non Domestik (l//det) | Kehilangan Air (l//det) | Kebutuhan Air Jam Puncak (m3/hari) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 7,34 | 1,45 | 1,74 | 1.556,48 |
| 2025 | 58,64 | 11,73 | 14,07 | 12.585,91 |
| 2036 | 91,98 | 18,40 | 22,08 | 19.741,23 |

Sumber : Hasil analisis

4).	Kapasitas sistem

Kapasitas sistem terpasang eksisting untuk kecamatan Mapanget yang dilayani oleh PDAM dan UPTD Air  Minum adalah 65 liter/detik. Berdasarkan kebutuhan air pada jam puncak tahun 2025 yaitu 145,67 liter/detik maka terjadi kekurangan sistem 80,67 liter/detik sedangkan untuk tahun 2036 yaitu 228,49 liter/detik maka terjadi kekurangan sistem yaitu 163,49 liter/detik.

5).	Analisis pelayanan air minum

Dari hasil analisis proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2025 dan 2036 maka kecamatan Mapanget dapat dikategorikan sebagai kota kecil dimana jumlah penduduknya berada antara 20.000 – 100.000 jiwa.

Berdasarkan kategori wilayah tersebut, maka diambil jumlah sampel sebanyak 165 buah dari standard Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 200 buah, dengan proyeksi penduduk pada tahun 2036 sekitar 75.539 jiwa.

Perhitungan hasil survey kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil perhitungan pemakaian air berdasarkan hasil kuesioner

Sumber : Hasil analisis

Jumlah responden di Kecamatan Mapanget yang mengisi kuisioner sejumlah 165 orang. Untuk tingkat kemauan berlangganan dari masyarakat menyatakan 51 % mau untuk berlangganan PAM sedangkan 46,7 % nya tidak menuliskan ya atau tidak.  Dari masyarakat yang mempunyai kemauan berlangganan PAM, kemampuan untuk membayar biaya pasang baru yaitu 88 % menyatakan mampu membayar 100 ribu rupiah sampai dengan 500 ribu rupiah.

Identifikasi dan Analisis Faktor Kelayakan Kelembagaan

Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum Kecamatan Mapanget, dengan membangun IPA dan jaringan distribusi utama serta pengelolaannya menjadi tanggung jawab Provinsi Sulawesi Utara, hal ini sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, di pasal 15 disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi adalah menetapkan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/ Kota dan yang menanganinya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara .

Struktur organisasi harus dapat menggambarkan aktivitas utama dalam sistem pengelolaan, pola kerja yang jelas dan mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dengan menguraikan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Identifikasi dan Analisis Faktor Kelayakan Ekonomi

Dalam analisis ekonomi disini, diasumsikan pembangunan sistem penyediaan air baku ini akan dibangun secara bertahap selama dua periode, yaitu pada tahun 2025 s/d 2036 untuk Intake Waduk Kuwil.

Komponen-komponen biaya yang diperhitungkan untuk analisis ekonomi adalah meliputi tiga komponen yaitu: biaya Survey Investigasi dan Desain (SID), biaya konstruksi dan biaya operasi dan pemeliharaan.

Dari hasil perhitungan rencana anggaran biaya untuk pembangunan sistem pada Kecamatan Mapanget adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya SPAM

| Sumber : Hasil Analisis NO. | JENIS BIAYA | TOTAL RAB KONSTRUKSI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Juta Rupiah) |  |
|  |  | Tahun 2025 | Tahun 2035 |
| 1. | Biaya Fisik | 58.300,00 | 79.187,50 |
|  | Bangunan Intake | 1.000,00 | 1.500,00 |
|  | Unit Produksi | 20.000,00 | 28.000,00 |
|  | Resevoir | 5.000,00 | 10.000,00 |
|  | Pompa | 2.750,00 | 4.250,00 |
|  | Pipa Transmisi | 18.000,00 | 21.000,00 |
|  | Pipa Distribusi | 11.550,00 | 14.437,50 |
| 2. | Biaya Non Fisik | 550,00 | 550,00 |
| JUMLAH |  | 58.850,00 | 79.737,50 |

Dari proporsi asumsi biaya konstruksi yang direncanakan maka dibuat asumsi biaya operasi dan pemeliharaan. Berdasarkan sistem yang direncanakan kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan per tahun diperkirakan berkisar antara 1 - 3% dari biaya konstruksi.

Untuk perhitungan analisis ekonomi, diasumsikan biaya O-P adalah rata-rata sebesar 1% untuk 10 tahun pertama dan 1,5% untuk waktu setelah itu. Berdasarkan asumsi tersebut dapat dihitung besarnya biaya O-P setiap tahunnya.

Komponen-komponen biaya serta perhitungan selama masa perencanaan 20 tahun berdasarkan uraian di atas dipresentasikan pada tabel 7.

Tabel 7 Biaya SID, Konstruksi dan Operasi Pemeliharaan (Finansial)

| TAHUN RENCANA | TAHAPAN PEKERJAAN | TOTAL BIAYA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Juta Rupiah) |  |
|  |  | TAHUN 2025 | TAHUN 2036 |
| 1 | SID | 574,20 | 574,20 |
| 2 | Konstruksi | 59.932,40 | 81.404,75 |
| 3 | Operasional & Perawatan | 1.198,65 | 1.628,10 |
| 4 |  | 1.198,65 | 1.628,10 |
| 5 |  | 1.198,65 | 1.628,10 |
| 6 |  | 1.198,65 | 1.628,10 |
| 7 |  | 1.198,65 | 1.628,10 |
| 8 |  | 1.198,65 | 1.628,10 |
| 9 |  | 1.198,65 | 1.628,10 |
| 10 |  | 1.198,65 | 1.628,10 |
| 11 |  | 1.198,65 | 1.628,10 |
| 12 |  | 1.198,65 | 1.628,10 |
| 13 |  | 1.797,97 | 2.442,14 |
| 14 |  | 1.797,97 | 2.442,14 |
| 15 |  | 1.797,97 | 2.442,14 |
| 16 |  | 1.797,97 | 2.442,14 |
| 17 |  | 1.797,97 | 2.442,14 |
| 18 |  | 1.797,97 | 2.442,14 |
| 19 |  | 1.797,97 | 2.442,14 |
| 20 |  | 1.797,97 | 2.442,14 |
| Jumlah |  | 86.876,86 | 117.797,04 |

Sumber : Hasil analisis

Berdasarkan pedoman kelayakan investasi pengembangan SPAM, besarnya manfaat langsung rata-rata sekitar 30% dari total biaya pekerjaan baik untuk pekerjaan SID, Konstruksi maupun Operasi dan Pemeliharaan, dan besaran ini digunakan dalam perhitungan besarnya manfaat langsung.

Dalam menghitung besarnya manfaat tidak langsung, digunakan beberapa asumsi dan pendekatan dengan memperhatikan kondisi daerah dan lokasi pekerjaan. Di kecamatan Mapanget diasumsikan manfaat yang diperoleh dari pengembangan SPAM ini adalah manfaat untuk kesehatan masyarakat, produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi masyarakat, ketahanan masyarakat dan aset properti. Dalam hal ini setiap manfaat terhadap setiap aspek tersebut diberi skala 1, 2 atau 3 dimana semakin kecil angka tersebut menunjukkan semakin tinggi atau besar manfaat yang dibangkitkan. Untuk manfaat pertumbuhan ekonomi dan aset properti diberi skala 1 sedangkan kesehatan, produktivitas dan ketahanan masyarakat diberi skala 2. Selanjutnya dalam menghitung besarnya manfaat tidak langsung, diasumsikan bahwa besarnya manfaat yang terbangkit setiap tahunnya paling tinggi sebesar 5% dari biaya ekonomi pekerjaan SID dan Konstruksi. Hasil perhitungan seperti pada tabel 8.

Tabel 8 Nilai Manfaat Total (Langsung + Tidak Langsung)

| TAHUN RENCANA | TOTAL BIAYA |  |
| --- | --- | --- |
|  | (Juta Rupiah) |  |
|  | TAHUN 2025 | TAHUN 2036 |
| 1 | 1.466,96 | 1.926,49 |
| 2 | 21.863,82 | 29.684,10 |
| 3 | 6.833,09 | 9.259,55 |
| 4 | 9.422,49 | 12.768,00 |
| 5 | 13.306,59 | 18.030,68 |
| 6 | 13.306,59 | 18.030,68 |
| 7 | 13.306,59 | 18.030,68 |
| 8 | 13.306,59 | 18.030,68 |
| 9 | 13.306,59 | 18.030,68 |
| 10 | 13.306,59 | 18.030,68 |
| 11 | 13.306,59 | 18.030,68 |
| 12 | 13.306,59 | 18.030,68 |
| 13 | 13.486,39 | 18.274,89 |
| 14 | 13.486,39 | 18.274,89 |
| 15 | 13.486,39 | 18.274,89 |
| 16 | 13.486,39 | 18.274,89 |
| 17 | 13.486,39 | 18.274,89 |
| 18 | 13.486,39 | 18.274,89 |
| 19 | 13.486,39 | 18.274,89 |
| 20 | 13.486,39 | 18.274,89 |
| Jumlah | 253.930,26 | 344.082,71 |

Sumber : Hasil analisis

Analisis Faktor Kelayakan Investasi

Setelah semua harga biaya dan manfaat didapatkan dalam angka harga tahun bersangkutan, kriteria-kriteria kelayakan ekonomi suatu proyek (BCR, NPV dan IRR) dapat dihitung.

Nilai-nilai harga untuk biaya maupun manfaat harus dikonversi dengan faktor diskonto (discount factor), yaitu   (1 + i)-n, untuk mendapatkan harga yang berlaku sekarang pada tahun yang sama. Besaran   “ i “ adalah menyatakan Rate of Return. Untuk analisis manfaat-biaya ekonomi ini diambil besaran “i” yaitu  5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. Hasil perhitungan untuk Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV),  Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period (PP) ditampilkan dalam tabel 9 dan tabel 10.

Tabel 9  Pengaruh suku bunga terhadap BCR, NPV, IRR, Harga jual dan Payback Period Tahun 2025

Sumber : Hasil analisis

Tabel 10  Pengaruh suku bunga terhadap BCR, NPV, IRR, Harga jual dan Payback Period Tahun 2036

Sumber : Hasil analisis

Dari masing-masing tahun rencana yang dianalisis untuk setiap tingkatan suku bunga dapat digambarkan bahwa analisis ekonomi yang dilakukan adalah layak, ini dapat dilihat dari nilai BCR yang lebih dari 1, NPV bernilai positif, nilai IRR lebih besar dari nilai bunga yang digunakan dan Payback Period untuk suku bunga 5% - 20% kurang dari 15 tahun. Tetapi untuk bunga suku bunga 25%, Payback Period yang diperoleh lebih besar dari 15 tahun sehingga tidak layak untuk dilakukan investasi.

Adapun grafik hasil perhitungan tingkat suku bunga terhadap BCR, NPV dan Payback Period, seperti pada gambar berikut :

Gambar 1 Nilai BCR terhadap setiap suku bunga tahun rencana 2025 dan 2036

Sumber : Hasil analisis

Gambar 2 Nilai NPV untuk setiap suku bunga tahun rencana 2025

Sumber : Hasil analisis

Gambar 3 Nilai NPV untuk setiap suku bunga tahun rencana 2036

Sumber : Hasil analisis

Gambar 4 Nilai Payback Period untuk setiap suku bunga tahun rencana 2025 dan 2036

Sumber : Hasil analisis

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Mapanget, faktor-faktor yang menentukan kelayakan proyek ini adalah faktor teknis dari aspek sumber air baku dan sistem jaringan perpipaan; faktor sosial dari aspek jumlah penduduk, pengembangan wilayah, penggunaan air dan keinginan berlangganan; faktor kelembagaan dari aspek kelembagaan dan organisasi pengelolaan SPAM; faktor ekonomi dari aspek biaya SID, biaya konstruksi, biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya manfaat.

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor tersebut maka diperoleh bahwa pengembangan SPAM di kecamatan Mapanget layak untuk dilaksanakan dengan menggunakan sumber air baku Waduk Kuwil.

Hasil perhitungan kelayakan investasi untuk tahun rencana 2025 dan 2036 dengan asumsi suku bunga 25%, Payback Period yang diperoleh lebih besar dari 15 tahun sehingga proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Sedangkan Payback Period untuk suku bunga 5% - 20% diperoleh kurang dari 15 tahun dengan nilai BCR lebih dari 1, NPV bernilai positif, nilai IRR lebih besar dari suku bunga yang digunakan sehingga proyek dinyatakan layak untuk dilaksanakan.

Saran

- Pemerintah atau pihak terkait pengelola SPAM harus mampu menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas air dalam memenuhi kebutuhan air minum terhadap masyarakat agar supaya masyarakat ingin menjadikan PAM adalah sumber air minum utama.

- Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap resiko proyek tersebut baik dampak dari aspek sosial, politik dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. 2014. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034.

Giatman, M. 2006. Ekonomi Teknik. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadi, Sutrisno. 1982. Metodologi Reseach. Jilid I.

Ibrahim, Yacob. 1998. Studi Kelayakan Bisnis. Edisi Pertama: Rineka Cipta, Jakarta.

Klosterman, R.E. 1990. Community Analysis and Planning Techniques. Rowman & Littlefield Publishers.

Kasmir dan Jakfar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 61/KPTS/CK/1998. 1998. Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan.

Keputusan Walikota Manado Nomor 128/KEP/B.01/BAPELITBANG/2017. 2017. Penetapan Deliniasi Kawasan Kota Baru Manado.

Kuswadi. 2007. Analisis Keekonomian Proyek. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. UGM. Yogyakarta : Salemba Empat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Lampiran V. 2016. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005. 2005. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015. 2015. Sistem Penyediaan Air Minum.

Sinaga, Dadjim, & Saragih, Herlina J. R.  2013.  Studi Kelayakan Investasi Pada Proyek Dan Bisnis Dalam Perspektif Iklim Investasi Perekonomian Global:  Teori dan Aplikasinya dalam Menilai Investasi Modal dalam Proyek dan Bisnis). Mitra Wacana Media, Jakarta.

Terrence. 1991. Water Suplay Engineering Design. USA.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. 2004. Sumber Daya Air (SDA).